[image: image1.jpg]


[image: image2.jpg]


[image: image3.png]Fanvil

FallEs

Aol





酒店话机H1
[image: image5.jpg]Fe) @) C€ ORoHS




以上功能/特性/规格仅提供客户参考, 在未来可能有所变动, 方位无事先通知义务, 所有功能/特性/规格均须以实际出货商品为准. 如客户对以上功能/特性/规格有所疑问, 请联系各地分销商代理商或方位咨询. 查询更多商品信息请浏览方位官方网站: www.fanvil.com

深圳方位通讯有限公司

深圳方位通讯科技有限公司成立于2002年，一直致力于IP通信产品的开发与升级，产品涵盖网络电话、多媒体视频电话以及网关等。公司以世界领先技术为支撑，拥有独立自主、先进完善的通讯平台，为客户提供一流的产品和优质的服务。同时公司秉承“以人为本，开拓创新”的理念，凭借业界领先的研发能力和完善的后台服务体系，经过近10年的发展，方位已成为国际上高端网络通讯终端提供商之一。

电话功能
vxworks 操作系统

支持 SIP2.0（ RFC3261）及相关 RFC

SIP 支持 1 个 SIP 服务器，以及备份 SIP 代理服务器。
支持 SIP UDP / TCP/ TLS

SIP 支持 SIP 域， SIP 认证（none，BASE64，MD5），服务器使用域名，点对点 IP 呼叫

特性
8个可编程按键

单色LED提示灯
多语言可选择

音频功能
编解码器： G.711A/U，G.723.1 high/low，G.729AB，G.722，G.726-32

DTMF：in-band，RFC2833 和 SIP INFO

全双工免提通话, 支持声学回音消除(AEC) 最大96ms回声延时消除

语音活动检测（VAD）/ 舒适背景噪声生成（CNG）/ 背景噪生检测(BNE)  / 降噪 (NR)

丢包补偿(Packet Loss Concealment )

动态自适应抖动缓存最高达300ms 

DTMF: 带内音频（In-band）, 带外 – DTMF转送 (RFC2833) / SIP INFO

高级功能
呼叫保持

呼叫等待

重拨

呼叫完成

预拨号

语音信箱

灵活的拨号计划

呼出限制

免打扰

自动应答

拒绝匿名呼叫

匿名呼叫

未注册呼叫

通话记录未接来电/来电/去电，每个支持 300 条记录（网页）

快速拨号

热线/暖线
密码拨号

DTMF 隐藏

Action URL/ active URI

组播应用

Web 拨号

紧急呼叫

网络/安全特性
WAN / LAN：10/100M 以太网端口（桥接模式）
IP获取方式：静态IP 设置 / DHCP / PPPoE

支持802.1x网络访问权限认证

虚拟私有网 (VPN): L2TP (基本,无加密) / OpenVPN

虚拟局域网 (VLAN)

服务质量保障 (QoS)

维护与管理
通过FTP/TFTP/HTTP/HTTPS/DHCP OPT66/SIP PNP/TR069进行\自动部署配置(Auto-Provisioning)

网页管理界面

网页报文撷取 (Web-based Packet-dump)
配置导出 / 导入

软件升级

系统工作日志 (syslog)

物理特性
适配器输入： AC100-240V

适配器输出： DC 5V/0.6A

POE：802.3af Class 1
WAN 口-10/100 BASE-T RJ-45 接局域网

LAN 口-10/100 BASE-T RJ-45 接 PC

听筒： RJ9

功耗： 空闲： 1.3W 活动： 2.8W

工作温度： 0〜40℃

相对湿度： 10〜65％

主芯片组： 博通

SDRAM： 16MB

FLASH： 8MB

颜色：黑色
包装盒尺寸：230x215x80mm

包装重量：0.76Kg
认证

[image: image4.png]



深圳方位通讯科技有限公司
地址: 深圳市宝安35区前进一路安华工业区高新奇大厦A座三楼，518101

电话: 0755-2640-2199   传真: 0755-2640-2618   邮箱: fanvil@fanvil.com   北京电话 Tel:+86-10-5753-6809   

苏州电话l: +86-512-6592-0605   东南亚电话: +60-3-512-21997

